COGNOME E NOME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .		DATA . . . . . . . . . .

I.P.S.I.A.  “E. FERRARI” -BATTIPAGLIA (SA)-

PROVE STRUTTURATE DI AMMISSIONE AGLI ESAMI DI QUALIFICA

MATERIA: ESERCITAZIONI PRATICHE

INSEGNANTE: Luigi  PEDUTO

a.s. 1998/99-		classe 3°  A O.E.I.

Tempo a disposizione: 75 minuti;

Criterio di valutazione: 4 punti  per ogni risposta esatta, 0 punti per la risposta non data, un punto in meno per la risposta sbagliata. Il punteggio ottenuto sarà rapportato al voto 10.

Obiettivi: Verificare le conoscenze dell’elettronica di base, le conoscenze del funzionamento e delle applicazioni dei principali circuiti con Amp. Op., la capacità di analizzare semplici circuiti e di trovare soluzioni a quanto richiesto,    e la capacità di leggere l’oscilloscopio.

1) Nel circuito che segue la tensione di alimentazione vale 15 V.

Qual è il valore della resistenza?

a) 4000 Ohm;	b) 5 Kohm;	c) 500 Ohm;	d) 3 Kohm;

2) Con riferimento al circuito sottostante, qual’è il valore della resistenza totale?

a) 1Kohm.		b) 3 Kohm.		c) 7 Kohm.		d) 10 Kohm.

3) Con riferimento alla  figura di sopra qual’è il valore della corrente che    transita in R1?

a) 1 mA			b) 2 mA			c) 4 mA		d) 6 mA

4) Qual è il valore di un resistore che ha  i seguenti colori: 	Giallo-Viola-Arancio-Oro?

a) 470 Ohm +/- 5%.			b) 47 Kohm +/- 5%.

c) 473 Ohm +/- 10%.			d)  680 Ohm +/- 10%.

5) Un resistore di 680 Kohm +/- 5%, quali colori avrà?

a) Verde-Rosso-Bianco-Argento.		b) Blu-Giallo-Grigio-Oro.

c) Blu-Grigio-Giallo-Oro.			d) Giallo-Grigio-Rosso-Oro.

6) La tensione totale agli estremi di una serie di resistori è 24 V.     Se uno dei resistori si guasta (si interrompe)

qual è la tensione    ai suoi capi e quella ai capi dei resistori integri?

a)  0 V;  24 ;		b)  24 V ; 0 V;	       	 c)  0 V ; 0 V;		d) 24 V ;  24 V ;

7) Nel circuito che segue, qual è la tensione ai capi di R2 ?

A) 4 V ;		B) 8 V ;		C) 12 V ;		D) 16 V;

8)   0,47 A corrispondono a:

A) 0,00047 mA ;		B) 470 mA ;		C) 47 mA ; 		D) 4700 mA ;

9)   68000 pF  corrispondono a:

A) 68 nF ;		B)  6,8 nF ;		C) 680 nF ;		D) 0,68 nF ;

10)  Su un resistore di potenza si trova la seguente scritta : 68K  K

Cosa indica?  Che si tratta di un resistore da:

A)   68 Ohm  +/- 10%		B)   68 Kohm  +/- 5%

C)   6800 Ohm  +/- 5%		D)   68 Kohm +/- 10%

11 ) Su un potenziometro si trova la seguente scritta :  2K7   A

Cosa indica ? Che si tratta di un potenziometro del valore di:

A) 2,7 Ohm con variazione lineare;	B) 27 Kohm con variazione lineare;

C) 2700 Ohm con variaz. logaritmica;	D) 2,7 KOhm con varaz.  lineare;

12) Il silicio è un materiale:

a)  trivalente;				b) tetravalente;

pentavalente;				d) bivalente;

13) Affinchè il silicio diventi semiconduttore di tipo P  bisogna drogarlo con un materiale:

a) trivalente;	b) tetravalente;		c) pentavalente;			d) bivalente;

14) Il diodo indicato nella  figura che segue  è attraversato da una corrente di:

a) 10 mA; 	b) 100 mA;	c) 9,4 mA;	d) 94 mA;

15) Nel circuito che  segue   circola  la corrente di:

a) 50 mA; 	b) 75 mA; 	c) 100 mA; 	d) 150 mA;

16) Nel circuito che segue la tensione misurata dal voltmetro sarà di:

a) 2,5 V;		b) 5 V;		c) 7,5 V;		d) 15V;		e) 12, 5 V ;

EMBED Word.Picture.6  µ §

17) Un transistor che lavora tra la zona di saturazione e la zona di interdizione si  comporta

come una porta logica:

a) AND;		b) NOT;			c) NAND;	d) OR;

18) In un transistror cosa succede alla corrente Ic  quando la giunzione B-E viene polarizzata inversamente:

a) aumenta fino a distruggere il transistor;		b) diminuisce fino a zero;

c) le variazioni dipendono dalla temperatura;	d) non subisce alcuna modifica del suo valore;

19) Un transistor ha un guadagno statico di corrente di 100 e la sua corrente di base Ib vale 100 (A.

Quanto vale la corrente di collettore Ic ?

a) 1 mA ; 		b) 10 mA ;		c) 100 mA ; 		d) 200 (A ;

20) Nel circuito che segue quale, tra le coppie di tensioni indicate, porta  il transistor in conduzione?

a)  B= -5V;   C= +10V;			b) B= +5V;  C= -10V;

c)  B= +5V;  C= +10V; 			d) B= -5V;  C= -10V;

21) Tra le sigle che seguono quale si riferisce ad un transistor al silicio amplificatore per  uso professionale,

per bassa potenza e  alta  frequenza:

a) ADX29; 		b) BC237		c) BCY59		d) BFX51

22) Quando un transistor è interdetto (non conduce) la VCE  è circa uguale a:

a) VCC  / 2 ;		b) VCC ;		c) VCC - VBE ;		d) 2 VCC ;

23) Nel circuito che segue con l’interruttore chiuso:

a) Il Led sarà spento ;					b) Il Led sarà acceso ;

c) L’accensione del Led dipende dal valore della resistenza;	d) Il tempo di spegnimento del Led dipende dal ( ;

24) Nel circuito di sopra, aprendo l’interruttore:

a) Il Led si accende con un tempo che dipende dai valori di R e C ;

b) Il Led si spegne con un tempo che dipende dai valori di R e C ;

c) Il Led resta sempre acceso;

d) Il Led continua a restare spento ;

25) Il periodo è:

la distanza tra il valore massimo e il valore minimo di un segnale completo;

il tempo impiegato per avere un segnale completo ;

la distanza tra l’inizio e la fine di un segnale completo ;

il tempo impiegato tra il valore max e il valere min. ;

26)  Il  periodo si misura in :

a) Metri;		b) Secondi;		c) Hertz;		d) Volt;

27) La frequenza del segnale   nell’oscilloscopio sotto è circa:

a) 4000 Hz ; 	b) 7000 Hz ;	c) 10 KHz ;	d) 21 Khz ;	e) 1 MHz ;

28) Il valore  picco-picco del segnale   rappresentato sopra è:

a) 7,5 V ;	b) 15 V ;	c) 24 V ; 	d) 13 V ;	e) 1,3 V

29) Se un segnale sinusoidale ha valore massimo di 10 V, il suo valore efficace sarà:

14,1 Veff. ;	b) lo stesso 10 V; 	c) 7,07 Veff. ; 	d) 5, 05 Veff. ;

30) I Transistor costituenti un amplificatore differenziale (primo stadio di un Amp. Op.)  devono essere:

Complementari	b) NPN		c) Uguali	d) PNP

31) In un Amplificatore differenziale il segnale di uscita è:

a) Proporzionale al segnale d’ingresso maggiore;

b) Proporzionale alla differenza dei segnali d’ingresso;

c) Uguale alla somma dei segnali d’ingresso;

d) Uguale al prodotto dei segnali d’ingresso;

32) Quale tra le formule che seguono è quella corretta per calcolare il

Rapporto di Reiezione di Modo Comune?

CMRR = Ad * Ac ;

CMRR = Ad / Ac ;

CMRR = Ac / Ad ;

CMRR = Ad - Ac ;

33) Lo Slew  Rate indica:

La massima  corrente  a cui può lavorare un operazionale;

La massima  velocità dell’operazionale;

La massima velocità di variazione della tensione di uscita nell’unità di tempo;

La massima tensione che può essere prelevata all’uscita di un operazionale.

34) Agli ingressi di un Amplif. Differenziale alimentato a 10 V e  con Ad =200  sono applicati due segnali  sinu soidali della  stessa frequenza,  in fase fra di loro ed entrambi di valore massimo  VM = 2,5 mV.

Il segnale di uscita sarà:

A) 500 mV;		B) 5 V;		C)  0 V;		D) 250 mV;	E) 10V;

35) Un Amplificatore differenziale  ha un guadagno Ad =15 ed è alimentato con tensione di 	alimentazione

di +/- 10 V. Supponendo di applicare all’ingresso invertente un segnale 	continuo  V1 = 4V e a

quello non invertente un segnale, anch’ esso continuo, di valore V2 = 2 V, all’uscita avremo:

A) 30 V;		B) 4 V;			C) 10 V;			D) -10 V;

36) Dato l’Amp. Op. come in figura con i seguenti dati:

Vcc = +/- 15 V,  Ad = 10.000,     Vi = 0,3 V, indicare il valore di Vu.

EMBED Word.Picture.6  µ §

a) -3 V;		b) -15 V;		c) -30 V;		d) -1 V;

37) Le configurazioni ad anello chiuso degli Amp. Op. consentono:

a)   Di aumentare il guadagno;

b)   Di aumentare il guadagno e diminuire la banda passante;

c)   Di diminuire il guadagno;

Di diminuire il guadagno ed aumentare la banda passante;

38) La configurazione rappresentata nella figura che segue è:

a) Invertente;	b) Non invertente;	c) Ad anello aperto;     d)  Differenziale;

Quanto vale la tensione di uscita nel circuito di sopra  se all’ ingresso viene applicato un segnale continuo di

- 300 mV (meno 300 mV) ?

a) 600 mV;		b) 900 mV;		c) -0,6 V;		d) - 0,9 V;

40) Dato l’ Amp. Op. come in figura che  segue   avente   amplificazione   differenziale      Ad = 1000,  tensione di alimentazione Vcc = +/- 10 V, V1 = 4 mV,  V2 = 3 mV,  quanto vale  Vu ?

a) -10 V;	b) 1 V;			c) -1 V; 			d) 7 m V;

41) Il circuito che segue è alimentato con una tensione di +/- 15V.  Quanto vale la tensione di uscita?

a) -12 V;		b) 12 V;		c) -6 V;		d) 6 V;

42) La figura sotto rappresenta i segnali di ingresso e di uscita di un comparatore con Amp. Op.

Quanto vale la tensione di riferimento?

a) 10 V;		b) -10 V;		c) 4 V;		d) -4 V;

EMBED MSDraw  µ §

43) Nel circuito che segue  l’Amp. Op. è alimentato con tensione di +/- 10 V, il segnale di ingresso fornito dal generatore ha una ampiezza di 6 Vpp.  Quanto vale la tensione nel punto P del circuito?

a) +/- 2 V;		b) +/- 4 V;		c) +2 V;		d) +4 V;

EMBED MSDraw  µ §

44) La figura sotto raffigura i segnali di ingresso e di uscita di un comparatore con isterisi.

Quanto vale la tensione di riferimento?

a) 4 V;		b) +/- 4 V;		c) 10 V;		d) +/- 10 V;

EMBED MSDraw  µ §

45) La figura sotto raffigura rappresenta un ampl. op. in configurazione: Inseguitore di tensione.

Tale configurazione viene usata per:

Invertire di fase il segnale applicato;

Amplificare il segnale d’ingresso con guadagno infinito;

Disaccoppiare il segnale presente all’ingresso dal suo carico;

Inseguire il segnale d’uscita;

46) Quale, tra le affermazioni che seguono completano la frase: “L’oscillatore è un circuito che genera una forma d’onda ripetitiva, di ampiezza e frequenze stabilite….”

in seguito alla applicazione di un segnale esterno;

senza bisogno di un segnale esterno;

senza bisogno di un circuito di alimentazione;

al variare della temperatura;

Un multivribratore astabile necessita di un segnale d’ingresso:

SI;

NO;

solo in determinate condizioni;

dipende dalla ampiezza del segnale di ingresso;

48) La conversione A/D serve:

A convertire un segnale analogico in un segnale digitale;

A convertire un segnale digitale in un segnale analogico;

A rendere compatibile un segnale che esce dal (P con un operazionale;

Ad amplificare e dividere il segnale;

49) Il trasduttore è un dispositivo che permette di :

Misurare una grandezza fisica ;

Trasformare una grandezza fisica in un’altra (generalmente elettrica) ;

Amplificare una grandezza fisica ;

Trasformare un segnale analogico in uno digitale;

50) Il sensore di temperatura LM335 ha una costante di proporzionalità pari a :

1 mV / °C ;

10 mV / °C ;

1 mV / °K ;

10 mV / °K ;

Luigi Peduto